High-k Metal Gate (HKMG) 도입 배경과 구조 변화 흐름을 단계별로 정리한 노트야. 핵심만 구조적으로 다시 정리해줄게 📘

1️⃣ 기존 Gate 구조 (Poly-Si + SiO₂)

구조:

- Gate: Poly-Si

- Gate oxide: SiO₂ (k ≈ 3.9)

문제:

- 미세화되면서 SiO₂ 두께가 3 nm 이하로 감소

- 전자 터널링 leakage 증가

- gate leakage 전류 급증 ⚠️

즉,

얇게 만들수록 성능은 좋아지지만 leakage가 폭증하는 구조적 한계

2️⃣ 해결 방향: High-k dielectric 도입

핵심 아이디어:

SiO₂ 대신
➡ k 값이 큰 물질 사용

예:

- HfO₂

- ZrO₂

- Al₂O₃

이렇게 하면:

같은 capacitance 유지하면서
물리적 두께는 더 두껍게 가능

즉,

C=εAt

k ↑ → t ↑ 가능 → leakage ↓

그래서

터널링 억제 + gate control 유지

3️⃣ 그런데 문제 발생: Poly-Si gate와 High-k 궁합 안 좋음

Poly-Si 사용 시:

- Fermi level pinning 발생

- threshold voltage 제어 어려움

- mobility 감소

- depletion effect 발생

그래서 등장한 구조:

4️⃣ Metal Gate 도입

Gate를 Poly-Si 대신

예:

- TiN

- TaN

- W

같은 Metal gate 사용

효과:

- work function 조절 가능

- depletion 없음

- mobility 개선

- Vt tuning 쉬움

5️⃣ 최종 구조: HKMG

즉 현재 구조는

Gate stack:

Metal gate
+
High-k dielectric (HfO₂ 등)

정리하면:

| 구조 | Gate oxide | Gate material |
| --- | --- | --- |
| 과거 | SiO₂ | Poly-Si |
| 중간 | High-k | Poly-Si |
| 현재 | High-k | Metal |

6️⃣ 그림에 적어둔 핵심 문장 해석

노트에서 강조된 부분 의미는 이거야:

- SiO₂ 3nm 이하 → 터널링 증가

- leakage 전류 증가

- flat band 전압 shift

- gate depletion 문제 발생

- 그래서 High-k + Metal gate 필요

완전히 정확하게 정리 잘 되어 있음 👍

먼저 큰 그림

원래 MOSFET gate는

- gate electrode

- gate dielectric

- channel

이 3개가 같이 동작해.

SiO₂ + poly-Si 조합에서는 오랫동안 잘 맞았는데,
SiO₂를 High-k로 바꾸는 순간 poly-Si gate의 단점이 확 드러나기 시작했어.

그래서 결과적으로
High-k만 도입한 게 아니라 Metal gate까지 같이 도입하게 된 거야.

1. Poly-Si gate depletion effect

이게 가장 직관적이야.

원래 gate를 금속이라고 생각하면, gate에 전압을 걸었을 때 전하가 바로 계면까지 촘촘하게 모여야 해.
그래야 gate 전압이 산화막을 통해 채널에 잘 전달돼.

그런데 poly-Si는 금속처럼 보이지만 완전한 금속은 아니고, 도핑된 반도체야.
그래서 gate에 전압을 걸면 gate 내부 표면 쪽에 depletion region(공핍층) 이 생길 수 있어.

즉,

- 원래는 전압이 전부 oxide에 걸려서 채널 제어에 써야 하는데

- 실제로는 poly gate 안에서도 전압이 일부 소모됨

결과:

- gate 전압 전달 효율 저하

- 채널 반전 형성 어려워짐

- 마치 oxide가 더 두꺼워진 것처럼 보임

그래서 흔히
equivalent oxide thickness(EOT)가 증가하는 효과가 나타난다고 말해.

즉, High-k를 써서 분명 leakage는 줄였는데
poly depletion 때문에 gate control이 다시 나빠지는 모순이 생겨.

한 줄로 말하면:

poly-Si gate는 전압을 걸었을 때 gate 자체 안에서도 전압 강하가 생겨서, 채널을 밀어주는 힘이 약해진다.

2. Threshold voltage 제어가 어려워짐

threshold voltage Vth는 MOSFET이 켜지기 시작하는 기준 전압이야.
이 값은 여러 요소에 의해 정해지는데, 그중 아주 중요한 게

- gate material의 work function

- gate oxide 특성

- 채널 도핑

이야.

SiO₂ + poly-Si 시절에는 도핑된 poly-Si의 특성을 이용해서 어느 정도 맞출 수 있었어.
그런데 High-k로 바꾸면 계면과 물질 특성이 복잡해지면서,
원하는 Vth를 예쁘게 맞추기가 어려워져.

특히 poly-Si는 반도체라서:

- 도핑 농도 영향 많이 받음

- 공정 variation 영향 받음

- 계면 상태 영향도 큼

그러다 보니

- NMOS, PMOS 각각에 맞는 이상적인 work function 확보가 어렵고

- Vth tuning이 까다로워짐

반면 metal gate는 여러 금속 조합으로
원하는 work function에 더 가깝게 설계할 수 있어.

즉,

poly-Si는 “도핑으로 얼추 맞추는 방식”인데, 미세공정에선 그 얼추가 잘 안 통한다.

3. Fermi level pinning

이건 말이 조금 어렵지만 핵심은 단순해.

원래는 gate 재료를 바꾸면
그 재료의 work function이 달라지고,
그에 따라 threshold voltage도 원하는 방향으로 조절돼야 해.

그런데 실제 High-k/게이트 계면에서는
이론대로 안 움직이고 특정 값 근처에 고정되려는 현상이 나타나.

이걸 Fermi level pinning이라고 해.

쉽게 말하면:

- 원래 기대: “gate 재료 바꾸면 Vth도 잘 따라 바뀌겠지”

- 실제: “어? 재료 바꿨는데 생각보다 별로 안 바뀌네?”

왜 그러냐면 계면에

- 결함 상태

- 인터페이스 dipole

- trap

- bond 구조 문제

같은 게 생기면서,
gate의 고유한 work function 효과를 계면이 일부 먹어버리기 때문이야.

특히 High-k 물질은 SiO₂보다 계면이 더 복잡해서
이런 pinning 문제가 더 두드러졌어.

결과:

- NMOS/PMOS 맞춤 설계 어려움

- Vth 조절 자유도 감소

- 소자 설계 윈도우 축소

한 줄 요약:

재료를 바꿔도 원하는 만큼 전기적 기준점이 안 움직이는 현상이다.

4. Mobility 감소

이건 “채널에서 전자가 얼마나 잘 움직이느냐”의 문제야.

High-k를 쓰면 leakage는 줄일 수 있지만,
채널 입장에서는 부작용도 생겨.

poly-Si gate + High-k 조합에서는 특히

- 계면 품질 저하

- remote phonon scattering

- charge trapping

- interface state 증가

같은 영향 때문에
채널에 있는 전하가 더 자주 산란돼.

그러면

- carrier mobility 감소

- drive current 감소

- switching 성능 저하

가 생겨.

여기서 중요한 건
mobility 감소가 “poly-Si 때문만”은 아니고
High-k 계면 자체 영향도 크다는 점이야.
다만 poly-Si를 계속 쓰면 앞서 말한 depletion, pinning, Vth 문제까지 겹쳐서 전체 성능이 더 나빠져.

즉,

leakage는 줄었는데 정작 전류가 잘 안 흐르는 비효율이 생길 수 있다.

5. 왜 Metal gate가 해결책이 되나

Metal gate로 바꾸면 좋은 이유가 위 문제와 정확히 대응돼.

(1) depletion effect 없음

금속은 자유전자가 아주 많아서
gate 표면에 따로 공핍층이 생기지 않아.

→ gate 전압이 더 직접적으로 oxide와 channel에 전달됨

(2) work function 조절 유리

금속 종류를 잘 고르면
NMOS/PMOS에 맞는 Vth 설계가 쉬워짐

→ threshold voltage tuning 개선

(3) poly-Si와 High-k 계면에서 나타나는 문제 일부 완화

물론 metal/high-k 계면도 완전히 이상적이진 않지만
poly-Si/high-k보다 훨씬 실용적이었음

(4) EOT 손실 감소

poly depletion이 없으니
High-k를 도입한 이점을 더 제대로 살릴 수 있음

면접에서 말할 때는 이렇게 정리하면 좋아

“High-k를 쓰면 leakage는 줄일 수 있지만, poly-Si gate를 그대로 쓰면 gate depletion 때문에 EOT가 증가하고, High-k 계면에서 Fermi level pinning이 발생해 threshold voltage 제어가 어려워집니다. 또한 계면 산란 영향으로 mobility 저하까지 겹치기 때문에, 결국 High-k의 장점을 제대로 살리기 위해 metal gate가 함께 도입되었습니다.”

아주 짧게 압축하면

- depletion effect: poly gate 내부에서도 전압이 먹혀서 채널 제어력 저하

- Fermi level pinning: gate 재료 바꿔도 work function 효과가 원하는 만큼 안 나타남

- Vth 제어 어려움: NMOS/PMOS 맞춤 threshold 설계가 까다로움

- mobility 감소: 계면 결함·산란 증가로 전류 구동 성능 저하